| SKYENGINE移植文档 |  |
| --- | --- |
| 版本 1.1 |  |
|  | 文档编号：STD12345678-001 版权所有 © 2006-2011 杭州斯凯网络科技有限公司 公司网址：http://www.sky-mobi.com |

版权申明

本文档包含了来自杭州斯凯网络科技有限公司的机密技术和商业信息，这些信息作为杭州斯凯网络科技有限公司专用。接受本文档即视为表示同意对其内容保密，并且未经杭州斯凯网络科技有限公司书面许可，不得复制、泄露或散布本文档的全部或部分内容。

本文档及其描述的内容及产品的著作权和版权受有关法律保护，对本文档内容的任何形式的非法复制，泄露或散布，将导致承担相应的法律责任。

杭州斯凯网络科技有限公司保留在不另行通知的情况下修改本文档的权利，并保留对本文档内容的全部解释权。

“SKY-MOBI”标识是杭州斯凯网络科技有限公司的注册商标。

This document contains confidential technical and commercial information from SKY-MOBI Co., Ltd, and is intended for the use of Customers or SKY-MOBI’s partners only for the purposes of related projects to SKY-MOBI. No part of it may be reproduced or transmitted in any form or means without the written permission of SKY-MOBI.

This document and the product it describes are protected by copyright according to the applicable laws.

The information in this document is subject to change without notice and describes only the product defined in the introduction of this documentation. SKY-MOBI will, if necessary, explain issues, which may not be covered by the document.

“SKY-MOBI” logo is a registered trademark of SKY-MOBI Co., Ltd.

修订历史

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1.0 | 创建 | Janus.lin |
| 2011.9.15 | 1.1 | 调整 | Janus.Lin |
| 2011.10.20 | 1.2 | 添加内容 | 高雄 |
| 2011.12.20 | 1.3 | 集成PUSH和多媒体移植包 | 高雄 |

正文目录

1.	概述	1

1.1	项目简介	1

1.2	产品资源消耗	1

2.	适用目标平台属性	1

3.	移植向导	1

3.1	产品的宏	1

3.2	产品的模块宏	1

3.3	特殊处理及注意事项	1

3.4	移植验证	2

4.	FAQ	2

SKYENGINE产品移植文档

概述

项目简介

MTK平台虚拟机移植包。

产品资源消耗

| 模块 | ROM(KB) | 静态RAM(KB) | 动态RAM(KB) | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精简虚拟机 | 30 | 7K | 至少650 |  |

适用目标平台属性

| 平台属性 | 适配 |
| --- | --- |
| 平台软件版本 | 11A112 COSMOS |
| 支持屏幕 | 无限制 |

移植向导

用比较工具选择对应的工程和移植包代码进行比较，将移植包中文件，由产品宏包围的代码拷贝到目标工程中。

产品的宏

__MMI_DSM_NEW__

虚拟机总的控制开关。

__MR_CFG_FEATURE_SLIM__

代码裁剪版本的控制，尽量不要打开这个，在空间非常紧张的情况下在使用。

__MMI_DSM_NEW_JSKY__

支持JAVA游戏的运行，在高端平台是建议打开，至少需要5M内存。

__PME_SUPPORT__

海外PUSH模块开关，具体细节咨询上研院。

__DSM_MEDIA_EXT_H264_DECODE__、__DSM_MEDIA_EXT_H264_ENCODE__、__DSM_MEDIA_EXT_AUD_REC__

多媒体开关，具体细节咨询多媒体组。

产品的模块宏

请参考mrp_feature.h头文件，下面主要介绍一些常用的宏，其它宏按默认配置即可。

__MR_CFG_FEATURE_OVERSEA__

海外移植包需要打开。

__MMI_DSM_WIFI_SUPPORT__

支持WIFI需要打开。

__MR_CFG_FEATURE_COOKIE_DOWNLOAD_SWITCH__

__MOPOZS__ 通过曲奇助手下载曲奇，ROM 空间在15K左右，但体验较好。

__PLATCODE__ 通过移植层代码下载曲奇，ROM空间在5K左右，但体验较差。

__MR_CFG_FEATURE_ONLINE_MGR__

后台长在线业务，现在不再使用，默认关闭。

__MR_CFG_FEATURE_DAM__

桌面应用管理开关，在11A112 COSMOS版本上打开就能够在桌面上自动添加应用入口，其它版本还需要仿IPHONE等桌面的配合。

__MR_CFG_FEATURE_HANDSETID_EX__

扩展机型ID支持，需要打开。

__MR_CFG_VAR_MTK_VERSION__

MTK软件版本号，目前支持10A1032、10A1108、11A1112、11B1132，不要使用其它的版本号。

__MR_CFG_FEATURE_HANDSETID_EX__

扩展机型ID支持，需要打开。

特殊处理及注意事项

处理事项1：描述

移植验证

使用最新版本的测试套件程序，跑一遍。并将测试生成的log文件发回到公司进行备份。

FAQ

问题1：描述